| 序号 | 采购品目名称 | 参考配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 是否进口设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建造原材料 | - 船用耐腐蚀铝合金板材 - 规格：5mm×1.8m×2.4m；6mm×1.8m×2.4m、8mm×1.8m×2.4m； - 牌号：5083-H116； - 抗拉强度：焊后125N/mm² - 持证情况：船用证书 | 项 | 1 | 7.2 | 15.84 | 否 | 无 |
|  |  | - 船用耐腐蚀圆铝 - 直径：φ15mm； - 牌号：6082-T6； - 持证情况：船用证书 |  |  | 0.8 |  | 否 |  |
|  |  | - ER5183镁铝焊丝 - 规格：φ1.2mm； - 数量：150kg - 执行标准：GB/T10858 SAI5183 AWS A5.1 ER5183 - 成分：Mg=4.3-5.2%；Mn=0.5-1.0%；Cr=0.05-0.25；Ti≤0.15%；Al余量。 - 持证情况：船用证书 |  |  | 1 |  | 否 |  |
|  |  | - 高纯氧气 - UN号：1072； - 数量：40L/瓶×45瓶； - 氧气含量≥99.2%； - 瓶压余压：≥0.1Mpa； - 执行标准：GB/T3863-2008。 |  |  | 0.15 |  | 否 |  |
|  |  | - 乙炔气 - 纯度：≥98%；数量：40L/瓶×45瓶 - 瓶压余压：≥0.1Mpa； - 硫磷含量检验标准：硝酸银试纸不变色； - 执行标准：GB6819-2004 |  |  | 0.14 |  | 否 |  |
|  |  | - 氩气 - UN号：1006 - 纯度：≥ 99.999%； - 数量：40L/瓶×40瓶 - 瓶压余压：≥0.1Mpa； - 执行标准：GB/74842-2017 |  |  | 0.7 |  | 否 |  |
|  |  | - 铁红环氧厚浆防锈漆 - 牌号：F42-31-871； - 数量：20L/桶×4桶 - 干膜厚度：30um； - 湿膜厚度：89um |  |  | 0.85 |  | 否 |  |
|  |  | - 丙烯酸聚氨酯防腐面漆 - 颜色：按需选择； - 牌号：70-100S - 数量：20L/桶×4桶； - 干膜厚度：30um； - 湿膜厚度：45um |  |  | 0.78 |  | 否 |  |
|  |  | - 铝粉环氧厚浆防锈漆、丙烯酸长效防污漆 - 牌号：H06-4(702)、839 - 数量：20L/桶×5桶 - 干膜厚度：25um - 湿膜厚度：89um |  |  | 0.52 |  | 否 |  |
|  |  | - 水密舱口盖模块 - 按图纸和技术要求定制组装 - 材质：铝合金 - 组成部件：盖体围板\旋转手轮\螺杆\密封胶条\加强筋\加强肘板\铰链\紧固卡扣 - 耐压等级：1.5MPa |  |  | 1.8 |  | 否 |  |
|  |  | - 系泊吊装组件 - 配套零件： - φ22三股锦纶绳×4根\316L - 不锈钢吊环×4个 - 安装螺栓×4个 - 安装螺母×4个 - 加强覆板×4个 - 开口销×4个 - 破断拉力：≥50KN |  |  | 0.9 |  | 否 |  |
|  |  | - 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃无卤低烟带铠装船用电力电缆。 - 型号：CJPF90/SC； - 2×16mm²×15米； - 2×6mm²×30米； - 2×4mm²×50米； - 2×2.5mm²×65米； - 2×1.5mm²×65米； - 2×1mm²×45米。 - 配套附件：电缆支架\安装螺栓、螺母\绑扎带\冷压端子\绝缘胶带\线号管\填料函\防水泥\卡箍\压线钳 |  |  | 1 |  | 否 |  |
| 2 | 推进系统原材料 | - 操舵转向模块 - 扭矩：0.5kN.m - 转舵时间：＜20s - 最大舵角：±35° - 组装零件：转向阀\锁止阀\液压油泵\舵角传感器\不锈钢液压缸体\不锈钢液压杆\密封圈\液压油\\安装铰链\舵柄\不锈钢舵承壳体\铝合金轴承套筒\高分子聚合体尼龙轴承\法兰垫圈\轴瓦\六角螺栓/螺母\沉头螺丝\加强肘板\止跳环\止跳螺母 | 套 | 1 | 3.8 | 23.68万元 | 否 | 无 |
|  |  | - 配电模块 - 箱体材质：1.5mm冷轧板 - 箱体颜色：RL7035 - 内置元器件：熔断器×25、熔丝150A×1、熔丝50A×2、熔丝40A×1、熔丝10A×19、熔丝6A×2、电压表、电流表、指示灯、绝缘按钮 - 分线盒×1个 - 分线盒材质：1.5mm冷轧板 - 分线盒颜色：RL7035 - 分线盒内部接线端子排：100A |  | 1 | 2.9 |  | 否 |  |
|  |  | - ★动力模块 - 额定功率：≥10KW - 额定转速：1300r/min~1600r/min - 额定电压：82VDC~108VDC - 额定电流：100-160A - 桨叶材质：铝合金 - 螺旋桨旋向：右 - 控制方式：CAN - 反馈方式：CAN - 含推进控制系统（控制盒\系统模块\通讯接头\信号指示灯组） |  | 1 | 16 |  | 否 |  |
|  |  | 4、日用24VDC电池模块 正极材料：层状过渡金属氧化物、聚阴离子化合物、普鲁士蓝类似物（PBA）、基于转化反应的材料及有机材料 负极材料：硬碳 电解液材质：六氟磷酸钠 集流体材质：铝箔 额定电压：24VDC 标称容量：75Ah 最大持续放电电流：75A 最大持续充电电流：≥30A 工作温度范围：-40℃~65℃ IP等级：IP54 净重：≤26KG IP等级：IP54 净重：≤26KG |  | 2 | 0.49 |  | 否 |  |
| 3 | 主控系统原材料 | 1、核心控制模块 基于可编程逻辑架构设计，主要完成高速数据处理和存储的功能，逻辑单元数200K，时钟频率最高支持250MHz，配置一片4GB 256M*16Bit DDR3 SDRAM，支持以太网芯片提供千兆网络通信服务，支持10/100/1000 Mbps自适应网络传输速率。支持SD模式和SPI模式，支持FAT16，FAT32数据格式存储，板载支持 JTAG SMT2 USB高速下载器； | 套 | 1 | 1.55 | 10.55万元 | 否 | 无 |
|  |  | 2、数据接口模块 提供2路232模块，扩展兼容GNSS、惯导，每路引出4根管脚，收发均按外设的来定义；提供2路485模块，可供编码器的485设备使用，每路引出5根管脚，收发均按外设的来定义；提供2路CAN模块；提供1路下载调试接口，接口采用USB-C。提供1路百兆网口，TTL逻辑IO，将剩余IO管脚引出； |  | 1 | 0.5 |  | 否 |  |
|  |  | 3、无线通信模块 配套LTE模块，TTL逻辑电平，支持程控开关；配套Wi-Fi模块，具备配置参数的能力，支持程控开关；配套遥控接收机，具备sbus功能，具备配置参数的能力，支持程控开关； 支持LTE通信链路状态实时反馈功能，通过实时电平监测，完成LTE与点对点通信的软切换任务。 |  |  | 0.7 |  | 否 |  |
|  |  | 4、电源管理模块 具备1路24V/120W直流电源输出；具备2路12V/60W直流电源，并自带程控开关，方便外部控制其输出；具备1路5V/25W电源，供内部电源使用，要求纹波控制在1%以内；具备1路点火电路，驱动电压12V，继电器电路瞬时耐电流能力不小于100A，可程控开关；具备1路熄火电路，驱动电压12V，继电器电路瞬时耐电流能力不小于100A，可程控开关； |  |  | 1.8 |  | 否 |  |
|  |  | 5、操控模块 具备无人艇主控的功能，兼容单推进器和多推进器、兼容柴/汽油发动机和电动发动机；具备遥控、自主导航、多船协同的功能；具备LTE、Wi-Fi、点对点通信等多种通信方式的切换；能自动识别任意硬件是否接入并选择使用真实数据还是仿真数据。 |  |  | 1.5 |  | 否 |  |
|  |  | 6、功率输出模块 具备2路大功率电机驱动，驱动外部电机工作，工作电压12V，耐电流能力40A；驱动模块采用H桥驱动模式，自带电压保护功能、电流保护功能、短路保护功能；自带位置编码传感器，向主控上报反馈位置信息，调节电机转动速度。兼容3.3V数字信号输入，方便与其他数字设备的连接。 |  |  | 1 |  | 否 |  |
|  |  | 7、数据显示模块 嵌入显示屏，屏幕尺寸7英寸，支持显示电压电量、航速、前进后退状态、转向状态、航程、系统状态等参数。 |  |  | 1.5 |  | 否 |  |
|  |  | 8、采集模块 具备16路16位高精度AD信号采集功能，支持采集油量、电压电量、航速、前进后退状态、转向状态、航程、系统状态；每路模块的输入阻抗≥1M欧姆，并且无需负电源，无需前端模拟运放电路，可直接接传感器输出；输入信号兼容5V，10V，可通过IO控制量程。 支持8档采样设置（可以有效降低抖动）；内置电压基准电路，无需外部再给入基准； |  |  | 1.5 |  | 否 |  |
|  |  | 9、壳体面板设计 船载主控终端外壳采用轻量化设计，满足IP68防水等级标准。主控模块与操控模块设计方式采用上下双层模式，既可独立工作，又可协同完成控制任务。定制开模电源控制键，支持状态指示灯，定制开模通信切换按钮，支持最高控制权功能；定制开模油门控制可回弹防水拉杆；定制开模方向控制；定制开模点火熄火控制键，采用自动回弹；支持LTE网络接口、支持Wi-Fi接口，支持充电接口；开模扩展回弹式控制按钮5个；水密连接器数量8个，支持IP68侵入防护，采用耦合螺旋密封； |  |  | 0.5 |  | 否 |  |
| 4 | 电池系统原材料 | 1、电池模块 成组后标称电量：80KWh~90KWh 成组后标称电压：90VDC~110VDC 电池包数量：6个 单个电池包材料配置：3.2V/230AH塑壳磷酸铁锂电芯×120个\电池包钣金壳体、盖板\连接母排\塑料垫板\绝缘板\上下支架\温度传感器\螺栓\发泡硅胶垫密封条\通讯线束（双绞屏蔽线）2×0.75mm²\电压监测线束\航空动力、通讯接插件 - 安装附件：16mm²高压动力线束\0.75mm²通讯线束\1mm²控制线束 | 套 | 1 | 18.5 | 32.61 | 否 | 无 |
|  |  | - 2、电池管理系统BMS模块 - 模块配置：高压箱1个/主控1个\从控6个\电池管理监测显示模块×1块\船用电池管理系统BMS软件（带预充功能） - 系统设计\钣金设计制图\高压箱钣金箱体\高压连接器\保护开关\高压继电器\快速熔断器\分流器\USB接插件\指示灯\PCBA控制板\高压采集线束\电池簇控制线束\通讯线束\温度采集线束\接地标识\高压标识\线卡\发泡硅胶垫\铜排\挡板\螺栓\螺钉\绝缘子 - 主控线路板设计\钣金设计制图\主控盒钣金壳体\PCBA板\尼龙六角柱\尼龙六角螺母\胶水\胶壳\簧片\导线\平垫\弹垫\铜柱\青稞纸\标签\纽扣电池\SD卡\三防漆\用电危险标签\静电标签 - 从控线路板设计\钣金设计制图\从控盒钣金壳体\PCBA板\电源模块\青稞纸\螺丝\三防漆\标签\静电标签 - 电池管理系统BMS软件开发\软件代码编译 |  | 1 | 12 |  | 否 |  |
|  |  | - 3、直流充电模块（枪） - 模块配置：整体式塑料外壳\控制板\充电连接确认信号端子\控制确认端子\接地保护端子\交流电源端子\零线\备用端子 - 额定电流：80A - 额定电压：96V - 绝缘电阻：≥500MΩ - 耐电压：3500VAC - 防护等级：IP67 - 锁止机构类型：电磁锁 - 配套线缆长度：5m - 符合《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》（GB/T 27930-2015）。 |  | 1 | 2.11 |  | 否 |  |
| 5 | 能源系统原材料 | - 1、光伏发电模块 - 组装零件：158CHAMFERED SINGLE CRYSTAL CELL型太阳能板晶片。单晶太阳能柔性板：尺寸按船样定制；控制器×1台； - 额定输出总功率：1KW~1.5KW；额定输出总电压：符合光伏充电转换模块电压； - 定制，提供出厂合格证。 | 套 | 1 | 2.9 | 6.45 | 否 | 无 |
|  |  | - 2、光伏充电转换模块 - 组装零件：2mm冷轧板箱体\整流二极管\电感\PCBA控制板\指示灯\按钮\螺栓、螺帽\线束\散热片\风扇\温度传感器\接插件\冷压端子\铜排\安全标识\继电器\断路器\通讯模块\组态液晶屏 - 散热方式：散热片+温控风扇冷却 - 防护等级：IP22 - 输出电压：符合锂电池组充电电压 - 额定功率：1.5KW~2KW - 定制，提供出厂合格证。 |  | 1 | 1.15 |  | 否 |  |
|  |  | - 3、24VDC自动充电模块 - 组装零件：2mm冷轧板箱体\整流二极管\电感\PCBA控制板\指示灯\按钮\螺栓、螺帽\线束\散热片\风扇\温度传感器\接插件\冷压端子\铜排\安全标识\继电器 - 散热方式：散热片+温控风扇冷却 - 防护等级：IP22 - 输出电压：24VDC - 额定功率：1.5KW~2KW - 定制，提供出厂合格证。 |  | 1 | 1.6 |  | 否 |  |
|  |  | - 4、24VDC转12VDC模块 - 组装零件：1.5mm冷轧板箱体\整流二极管\电感\PCBA控制板\指示灯\按钮\螺栓、螺帽\线束\散热片\温度传感器\接插件\冷压端子\铜排\安全标识\继电器 - 散热方式：散热片 - 防护等级：IP22 - 输入电压：24VDC - 输出电压：12VDC - 额定功率：480W~550W - 定制，提供出厂合格证。 |  | 1 | 0.8 |  | 否 |  |
| 6 | 电气系统原材料 | - 1、航行灯系统 - 白灯1盏：12V 25W IP56 - 桅灯1盏：12V 15W IP56 - 黄闪灯1盏：12V 25W IP56 - 左舷灯1盏：12V 15W IP56 - 右舷灯1盏：12V 15W IP56 - 艉灯1盏：12V 15W IP56 | 套 | 1 | 0.18 | 0.18 | 否 | 无 |
| 7 | 测试加工 | - 1、施工图设绘 | 套 |  |  | 50.69 | 否 | 无 |
|  |  | - CAD平面图设计\线型光顺\技术工 |  | 1 | 1.2 |  |  |  |
|  |  | - 三维建模\管路、线缆放样\技术工 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 结构、零件图放样\技术工 |  | 1 | 0.9 |  |  |  |
|  |  | - 2零部件加工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 铝合金板材预处理\冷作工 |  | 1 | 0.6 |  |  |  |
|  |  | - 激光数控切割\冷作工 |  | 1 | 0.65 |  |  |  |
|  |  | - 零件打磨\编号\冷作工\打磨机\砂轮\毛刷 |  | 1 | 0.75 |  |  |  |
|  |  | - 零件焊接、组装\水火矫正\电焊工\电焊机\打磨机\辅助工具 |  | 1 | 1.3 |  |  |  |
|  |  | - 肋骨框架焊接、组装\水火矫正\电焊工\电焊机\吊机\叉车\打磨机\辅助工具 |  | 1 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | - 平面舱壁及其骨架焊接、组装\电焊工\电焊机\吊机\叉车\打磨机\辅助工具 |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  | - 3、胎架加工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 反身建造甲板胎架平面图设计\划线定位\技术工\激光水平仪 |  | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | - 胎架搭建、焊接\电焊工\电焊机\吊机\叉车\辅助工具 |  | 1 | 1.3 |  |  |  |
|  |  | - 4、结构总装加工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 甲板面及其骨架焊接组装\水火矫正\电焊机\吊机\叉车\毛刷\打磨机\辅助工具\电焊工 |  | 1 | 2.3 |  |  |  |
|  |  | - 首尾封板\平面舱壁\肋骨框架定位吊装\水火矫正\电焊机\吊机\叉车\毛刷\打磨机\辅助工具\电焊工 |  | 1 | 2.8 |  |  |  |
|  |  | - 纵向结构件定位焊接\电焊机\叉车\毛刷\辅助工具\电焊工 |  | 1 | 0.91 |  |  |  |
|  |  | - 船底板、外板封焊\水火矫正\电焊机\叉车\毛刷\电葫芦\辅助工具\电焊工\冷作工 |  | 1 | 2.4 |  |  |  |
|  |  | - 立体总段翻身\检验\吊机\起重工 |  | 1 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | - 船台、脚手架制作\专用工装制作\电焊工\冷作工 |  | 1 | 1.2 |  |  |  |
|  |  | - 打磨\修整\涂装\打磨工\油漆工 |  | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | - 5、设备安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 推进器定位、安装\焊接\叉车\电葫芦\轮机工 |  | 1 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | - 舵系及其附件定位、安装\电焊工\轮机工 |  | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | - 光伏发电模块及其附件安装\电工\电焊工 |  | 1 | 1.2 |  |  |  |
|  |  | - 电池系统、无人系统及其附件安装\电工 |  | 1 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | - 6、检验、测试费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 原材料及零部件检验\装配检验\技术工 |  | 1 | 0.6 |  |  |  |
|  |  | - 焊缝检验\X光无损检验\技术工 |  | 1 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | - 称重\下水\吊车\技术工\起重工 |  | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | - 水密完整性试验\推进器试验\航行测试\电池系统调试\光伏充电模块调试\技术工 |  | 1 | 16.9 |  |  |  |
|  |  | - 吊机\运输\杂工 |  | 1 | 2.68 |  |  |  |